Configuration input range and input impedance SIS3320

list ist for channel 1:

| Input range | Impedance | R10S | R10B | R10D | R10E | R10G | R10H | R10I | R10F | C10B/ C10C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| +0.5V .. -0.5V | 50 Ohm | 50 | 0 | 620 | 1.0k | 0 | 620 | 1.0k | 25 | 1pf |
| +1V .. -1V | 50 Ohm | 50 | 0 | 680 | 511 | 0 | 680 | 511 | 25 | 1pf |
| +2V .. –2V | 50 Ohm | 50 | 0 | 1.3k | 511 | 0 | 1.3k | 511 | 25 | 1pF |
| +2.5V .. –2.5V | 50 Ohm | 50 | 100 | 1.5k | 511 | 100 | 1.5k | 511 | 25 | 1pF |
| +5V .. –5V | 50 Ohm | 50 | 100 | 3k | 511 | 100 | 3k | 511 | 25 | 1pF |